KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết Kế Hệ Thống Mô Phỏng Bảng Đồng Hồ Xe Ô Tô

Tích Hợp Cảnh Báo Buồn Ngủ Tài Xế Sử Dụng Thị Giác Máy Tính

# 1. PHẦN CỨNG CẦN CHUẨN BỊ

## 1.1 Bộ xử lý trung tâm & Hiển thị

| Linh kiện | Thông số / Vai trò | Ước tính giá |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 (2GB+) | Chạy AI MediaPipe phát hiện buồn ngủ, xử lý camera, giao tiếp với STM32 | ~1.200.000đ |
| STM32F103C8T6 (Blue Pill) | MCU nhúng chính: đọc ngoại vi mô phỏng xe, giao tiếp HMI qua UART | ~50.000đ |
| Màn hình TFT 7" cảm ứng | Hiển thị dashboard xe (tốc độ, RPM, xi nhanh, cảnh báo) dùng LVGL | ~600.000đ |
| Camera Module OV5647 / USB Webcam | Quay mặt tài xế realtime cho AI phân tích | ~150.000đ |

## 1.2 Ngoại vi mô phỏng tín hiệu xe

| Linh kiện | Vai trò mô phỏng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Rotary Encoder | Mô phỏng tăng/giảm tốc độ (xoay = tốc độ thay đổi) | Kết nối STM32 |
| Nút nhấn x6 | Xi nhanh T/P, đèn pha, còi, mở cửa, cảnh báo khẩn | GPIO STM32 |
| Biến trở Potentiometer x2 | Mô phỏng mức nhiên liệu và nhiệt độ động cơ | ADC STM32 |
| LED đỏ + Còi Buzzer | Cảnh báo vật lý khi phát hiện buồn ngủ | GPIO STM32 |
| Module I2C LCD 16x2 (phụ) | Hiển thị debug thông số trong quá trình phát triển | Tùy chọn |

## 1.3 Nguồn & Kết nối

| Linh kiện | Vai trò |
| --- | --- |
| Nguồn 5V 3A (adapter) | Cấp điện Raspberry Pi và màn hình HMI |
| USB-TTL CP2102 | Nạp code STM32, debug UART trên máy tính |
| Dây jumper + breadboard | Kết nối prototype phần cứng |
| Hộp/khung mô hình | Đựng toàn bộ hệ thống, tạo sản phẩm hoàn thiện khi demo |

Tổng chi phí ước tính: 2.500.000đ – 3.500.000đ

# 2. KIẾN THỨC CẦN NẮM TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

## 2.1 Lập trình nhúng STM32 (Bắt buộc)

- GPIO, UART, SPI, I2C, ADC, Timer — giao tiếp với encoder, nút nhấn, màn hình HMI

- Interrupt (ngắt) — xử lý nút nhấn, encoder không bị miss sự kiện

- HAL Library (STM32CubeIDE) — framework chuẩn cho STM32

- UART protocol — truyền dữ liệu giữa STM32 và Raspberry Pi / HMI

## 2.2 Giao diện HMI với LVGL (Bắt buộc)

- LVGL cơ bản: widget, event, animation — tạo kim đồng hồ analog, thanh RPM, icon cảnh báo

- Squareline Studio — công cụ thiết kế UI kéo thả cho LVGL, xuất code tự động

- Giao thức truyền dữ liệu UART giữa STM32 và màn hình — định nghĩa frame data

## 2.3 Lập trình Python trên Raspberry Pi (Bắt buộc)

- Python cơ bản: vòng lặp, hàm, xử lý serial UART

- OpenCV: đọc camera, resize frame, xử lý ảnh cơ bản

- MediaPipe Face Mesh: detect landmark khuôn mặt, tính EAR/MAR/Head Pose

- Serial communication (pyserial): gửi lệnh cảnh báo từ RPi xuống STM32

## 2.4 Thuật toán phát hiện buồn ngủ (Bắt buộc)

- EAR (Eye Aspect Ratio): công thức tính tỉ lệ mắt từ 6 landmark điểm mắt

- MAR (Mouth Aspect Ratio): phát hiện ngáp từ landmark miệng

- Head Pose Estimation: tính góc Pitch/Yaw/Roll từ landmark mũi, cằm, tai

- Logic kết hợp 3 chỉ số + thời gian duy trì để đưa ra quyết định cảnh báo

## 2.5 Kiến thức nền tảng hỗ trợ

- Git cơ bản: quản lý source code, commit, branch — quan trọng cho làm nhóm

- Linux cơ bản: dùng terminal Raspberry Pi, cài thư viện, chạy script

- Mạch điện cơ bản: đọc schematic, kết nối đúng chân, tránh cháy linh kiện

- Cấu trúc giao thức UART: baud rate, start/stop bit, frame data tự định nghĩa

# 3. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 3 THÁNG

## THÁNG 1 — Nền Tảng & Phần Cứng Cơ Bản (Tuần 1–4)

Tuần 1: Nghiên cứu & Chuẩn bị

- Đọc tài liệu STM32 HAL, LVGL cơ bản, MediaPipe Face Mesh

- Cài đặt môi trường: STM32CubeIDE, Squareline Studio, Python + thư viện trên RPi

- Mua linh kiện theo danh sách phần cứng

- Xác định giao thức UART giữa STM32 và HMI, giữa RPi và STM32

✅ Milestone: Môi trường phát triển hoàn chỉnh, linh kiện đầy đủ

Tuần 2: STM32 đọc ngoại vi

- Lập trình STM32 đọc Rotary Encoder → tính tốc độ ảo

- Đọc nút nhấn xi nhanh, đèn, còi qua interrupt

- Đọc ADC từ biến trở → mức nhiên liệu, nhiệt độ

- Test UART: STM32 gửi data lên máy tính kiểm tra

✅ Milestone: STM32 đọc đúng tất cả ngoại vi, in log ra UART

Tuần 3: Thiết kế giao diện HMI

- Thiết kế UI dashboard trong Squareline Studio: đồng hồ tốc độ, RPM, xi nhanh, nhiên liệu

- Xuất code LVGL, nạp lên màn hình TFT, test hiển thị tĩnh

- Viết giao thức UART: STM32 gửi frame data → màn HMI cập nhật widget

✅ Milestone: Dashboard hiển thị và cập nhật realtime theo ngoại vi

Tuần 4: Tích hợp STM32 + HMI hoàn chỉnh

- Xoay encoder → kim tốc độ quay mượt trên HMI

- Bấm xi nhanh → icon nháy đúng bên T/P trên HMI

- Biến trở → thanh nhiên liệu/nhiệt độ cập nhật realtime

- Test toàn bộ ngoại vi, fix bug giao tiếp UART

✅ Milestone: Phần nhúng hoàn chỉnh — dashboard hoạt động như xe thật

## THÁNG 2 — Phát Triển AI & Tích Hợp Hệ Thống (Tuần 5–8)

Tuần 5: AI phát hiện buồn ngủ cơ bản

- Cài OpenCV + MediaPipe trên Raspberry Pi

- Viết code detect face landmark realtime từ camera

- Tính EAR, MAR từ landmark điểm mắt và miệng

- Test ngưỡng EAR: thử nhắm mắt, ngáp → kiểm tra giá trị

✅ Milestone: AI phát hiện buồn ngủ cơ bản chạy trên RPi, in log ra terminal

Tuần 6: Nâng cao AI — Head Pose & Logic kết hợp

- Thêm Head Pose Estimation: tính góc gật đầu, cúi đầu

- Xây dựng logic kết hợp EAR + MAR + Head Pose → 3 mức cảnh báo

- Thêm bộ đếm thời gian: chỉ cảnh báo khi trạng thái duy trì > 2 giây

- Test nhiều điều kiện: ánh sáng khác nhau, đeo kính, góc mặt khác nhau

✅ Milestone: AI ổn định, ít false alarm, FPS > 20 trên RPi

Tuần 7: Kết nối RPi ↔ STM32

- Viết UART serial giữa RPi (Python pyserial) và STM32

- Định nghĩa lệnh: RPi gửi 'ALERT_L1', 'ALERT_L2', 'CLEAR' → STM32 xử lý

- STM32 nhận lệnh → kích hoạt còi, LED, gửi lệnh popup lên HMI

- Thêm logic context: xe đang chạy tốc độ cao + buồn ngủ → cảnh báo mạnh hơn

✅ Milestone: RPi phát hiện buồn ngủ → STM32 kích hoạt cảnh báo realtime

Tuần 8: Tích hợp toàn hệ thống lần 1

- Chạy đồng thời toàn bộ hệ thống: ngoại vi → STM32 → HMI + Camera → RPi → cảnh báo

- Phát hiện và fix bug tích hợp (timing, xung đột UART, lag HMI)

- Tối ưu FPS camera, giảm độ trễ cảnh báo

- Test kịch bản thực tế: tài xế ngồi trước camera, thao tác ngoại vi

✅ Milestone: Hệ thống chạy end-to-end ổn định lần đầu tiên

## THÁNG 3 — Hoàn Thiện & Chuẩn Bị Bảo Vệ (Tuần 9–12)

Tuần 9: Đánh giá & đo lường kết quả

- Đo độ chính xác AI: test 100 trường hợp buồn ngủ/tỉnh táo → tính accuracy, false positive rate

- Đo FPS xử lý thực tế trên RPi trong điều kiện khác nhau

- Đo độ trễ cảnh báo: từ khi phát hiện đến khi còi hú (ms)

- Lập bảng số liệu thực nghiệm → đưa vào báo cáo

✅ Milestone: Có đầy đủ số liệu định lượng để bảo vệ trước hội đồng

Tuần 10: Hoàn thiện sản phẩm

- Làm hộp/khung chứa thiết bị gọn gàng, chuyên nghiệp

- Cố định dây, dán nhãn linh kiện, đảm bảo không đứt dây khi demo

- Viết script khởi động tự động khi cắm điện (systemd service trên RPi)

- Test demo nhiều lần, ghi lại video làm bằng chứng

✅ Milestone: Sản phẩm demo ổn định 10/10 lần thử

Tuần 11: Viết báo cáo

- Chương 1: Tổng quan đề tài, lý do chọn, phạm vi, mục tiêu

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết (STM32, LVGL, MediaPipe, EAR/MAR, Head Pose)

- Chương 3: Thiết kế hệ thống (sơ đồ khối, sơ đồ mạch, giao thức UART)

- Chương 4: Triển khai & kết quả thực nghiệm (số liệu đo đạc, hình ảnh demo)

- Chương 5: Kết luận, hạn chế, hướng phát triển

✅ Milestone: Báo cáo hoàn chỉnh, gửi giáo viên hướng dẫn duyệt

Tuần 12: Chuẩn bị bảo vệ

- Làm slide thuyết trình: tối đa 15 slide, nhiều hình ảnh, ít chữ

- Chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi hội đồng hay hỏi

- Tập thuyết trình trước nhóm / bạn bè ít nhất 2 lần

- Mang demo thật đến buổi bảo vệ, test kết nối trước 30 phút

✅ Milestone: Sẵn sàng bảo vệ tốt nghiệp

# 4. CÂU HỎI HỘI ĐỒNG HAY HỎI & CÁCH TRẢ LỜI

| Câu hỏi hội đồng | Gợi ý trả lời |
| --- | --- |
| Contribution của nhóm là gì? | 1) Tích hợp end-to-end Embedded HMI + AI thành hệ thống hoàn chỉnh. 2) Cảnh báo thông minh theo context tốc độ xe. 3) Đánh giá định lượng đầy đủ với số liệu thực nghiệm. |
| AI có train model không hay chỉ dùng thư viện? | Dùng MediaPipe (geometric approach) — không cần train, nhưng nhóm tự thiết kế thuật toán kết hợp EAR+MAR+Head Pose và tối ưu ngưỡng qua thực nghiệm. Có thể so sánh thêm với CNN nếu muốn. |
| Tại sao không dùng dataset để train? | Geometric approach với MediaPipe đã đạt accuracy cao (>90%), realtime trên RPi, không cần GPU. Phù hợp ứng dụng nhúng hơn deep learning model nặng. |
| Hệ thống có false alarm không? | Có xử lý bằng bộ đếm thời gian (chỉ cảnh báo khi EAR < ngưỡng liên tục > 2s) và context tốc độ. Số liệu false alarm rate được đo thực nghiệm và trình bày trong báo cáo. |
| Khác gì so với đề tài tương tự trước đó? | Thêm context-aware alerting (dựa vào tốc độ xe), tích hợp HMI dashboard hoàn chỉnh thay vì chỉ cảnh báo đơn giản, và có đánh giá định lượng chi tiết. |
| Hướng phát triển tiếp theo? | Thêm nhận diện khuôn mặt tài xế (chỉ cảnh báo đúng người), tích hợp giao thức CAN Bus thực tế, deploy lên hardware Automotive grade (Raspberry Pi CM4). |

# 5. MẸO ĐỂ ĐỒ ÁN THÀNH CÔNG

- Làm phần cứng trước, AI sau — đừng để hardware là điểm nghẽn vào tuần cuối

- Test từng module độc lập trước khi tích hợp — dễ debug hơn rất nhiều

- Quay video demo ở từng milestone — bằng chứng tiến độ và dự phòng nếu demo trực tiếp gặp sự cố

- Có số liệu thực nghiệm — hội đồng đánh giá cao báo cáo có số đo cụ thể hơn mô tả định tính

- Làm khung/hộp đẹp — ấn tượng đầu tiên quan trọng, sản phẩm gọn gàng = chuyên nghiệp

- Chuẩn bị plan B cho demo — nếu demo trực tiếp hỏng, có video backup

Chúc bạn thực hiện đồ án thành công! 🎓