HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH STM32 A–Z

Dự án: Instrument Cluster + Driver Monitoring System

STM32F103C8T6 (Blue Pill) | STM32CubeIDE | HAL Library

# PHẦN 0 — CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

## 0.1 Cài đặt STM32CubeIDE

STM32CubeIDE là IDE chính thức của STMicroelectronics, tích hợp sẵn CubeMX để cấu hình peripheral và HAL library để lập trình.

- Truy cập st.com/stm32cubeide → Download bản mới nhất (Windows/Linux)

- Cài đặt theo wizard, chọn thêm STM32CubeF1 package trong lần đầu mở

- Kết nối STM32 Blue Pill với USB-TTL CP2102 qua chân BOOT0=1, BOOT1=0 để vào bootloader mode

- Tạo project mới: File → New → STM32 Project → chọn STM32F103C8Tx

## 0.2 Sơ đồ chân STM32F103C8T6 Blue Pill

| Chân STM32 | Kết nối với | Giao thức |
| --- | --- | --- |
| PA0 | Biến trở 1 (Nhiên liệu) | ADC1_IN0 |
| PA1 | Biến trở 2 (Nhiệt độ) | ADC1_IN1 |
| PA6 | Encoder A (KY-040 CLK) | TIM3_CH1 Encoder |
| PA7 | Encoder B (KY-040 DT) | TIM3_CH2 Encoder |
| PB0 | Encoder SW (nút nhấn giữa) | GPIO Input |
| PB1 | Nút xi nhanh TRÁI | GPIO Input (EXTI) |
| PB2 | Nút xi nhanh PHẢI | GPIO Input (EXTI) |
| PB3 | Nút đèn pha | GPIO Input (EXTI) |
| PB4 | Nút còi | GPIO Input (EXTI) |
| PB5 | Nút cửa mở | GPIO Input (EXTI) |
| PB6 | Nút dây an toàn | GPIO Input (EXTI) |
| PA8 | Công tắc gạt 1 (Đèn) | GPIO Input |
| PA9 | Công tắc gạt 2 (Gear) | GPIO Input |
| PA11 | CAN TX → TJA1050 TXD | CAN1 |
| PA12 | CAN RX ← TJA1050 RXD | CAN1 |
| PC13 | LED debug (onboard) | GPIO Output |

## 0.3 Kết nối phần cứng TJA1050

TJA1050 là CAN transceiver chuyển tín hiệu logic 3.3V của STM32 thành tín hiệu CAN differential (CANH/CANL).

| TJA1050 Pin | Kết nối với |
| --- | --- |
| TXD | PA11 (CAN TX) của STM32 |
| RXD | PA12 (CAN RX) của STM32 |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| CANH | Dây CAN H (sang RPi) |
| CANL | Dây CAN L (sang RPi) |
| Rs | GND (high-speed mode) |

⚠️ Thêm điện trở 120Ω giữa CANH và CANL ở 2 đầu bus. Thiếu resistor sẽ gây lỗi truyền.

# PHẦN 1 — GPIO: NÚT NHẤN VÀ CÔNG TẮC GẠT

## 1.1 Cấu hình CubeMX

- Mở .ioc file → Pinout & Configuration

- Click vào chân PB1 → GPIO_EXTI1 (External Interrupt)

- Làm tương tự cho PB2 đến PB6

- PA8, PA9 → GPIO_Input (không cần interrupt)

- GPIO → Tab cấu hình: Mode = Input, Pull-up/Pull-down = Pull-up

- NVIC Settings → Enable EXTIx interrupts cho các chân đã dùng

- Nhấn Generate Code

## 1.2 Code đọc nút nhấn qua Interrupt

Sử dụng interrupt thay vì polling để không bỏ sót sự kiện nhấn nhanh.

/* gpio_handler.h */

#ifndef GPIO_HANDLER_H

#define GPIO_HANDLER_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

typedef struct {

uint8_t left_signal;    // Xi nhanh trái

uint8_t right_signal;   // Xi nhanh phải

uint8_t headlight;      // Đèn pha

uint8_t horn;           // Còi

uint8_t door_open;      // Cửa mở

uint8_t seatbelt;       // Dây an toàn

uint8_t light_switch;   // Công tắc đèn

uint8_t gear_switch;    // Công tắc gear

} VehicleButtons_t;

extern VehicleButtons_t g_buttons;

void GPIO_Handler_Init(void);

#endif

/* gpio_handler.c */

#include "gpio_handler.h"

VehicleButtons_t g_buttons = {0};

// Callback tự động gọi khi có interrupt từ nút nhấn

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {

switch(GPIO_Pin) {

case GPIO_PIN_1:  // PB1 - Xi nhanh trái

g_buttons.left_signal ^= 1;  // Toggle

break;

case GPIO_PIN_2:  // PB2 - Xi nhanh phải

g_buttons.right_signal ^= 1;

break;

case GPIO_PIN_3:  // PB3 - Đèn pha

g_buttons.headlight ^= 1;

break;

case GPIO_PIN_4:  // PB4 - Còi

g_buttons.horn ^= 1;

break;

case GPIO_PIN_5:  // PB5 - Cửa mở

g_buttons.door_open ^= 1;

break;

case GPIO_PIN_6:  // PB6 - Dây an toàn

g_buttons.seatbelt ^= 1;

break;

}

}

// Đọc công tắc gạt (polling trong main loop)

void GPIO_Handler_ReadSwitches(void) {

g_buttons.light_switch = !HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_8);

g_buttons.gear_switch  = !HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_9);

}

💡 Dùng ^= 1 để toggle trạng thái mỗi lần nhấn — phù hợp với xi nhanh bật/tắt.

## 1.3 Debounce — Chống rung nút nhấn

Nút cơ học thường rung vài ms khi nhấn, gây ra nhiều interrupt liên tiếp. Cần debounce để chỉ nhận 1 sự kiện.

// Thêm vào HAL_GPIO_EXTI_Callback

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {

static uint32_t last_time = 0;

uint32_t current_time = HAL_GetTick();

if (current_time - last_time < 50) return; // Bỏ qua nếu < 50ms

last_time = current_time;

// ... xử lý button như trên

}

# PHẦN 2 — ADC: BIẾN TRỞ NHIÊN LIỆU & NHIỆT ĐỘ

## 2.1 Cấu hình CubeMX

- ADC1 → IN0 = PA0 (nhiên liệu), IN1 = PA1 (nhiệt độ)

- Mode: Independent, Continuous Conversion Mode: Enable

- Scan Conversion Mode: Enable, Number of Conversions: 2

- DMA Settings: Add DMA1 Channel 1, Mode = Circular

- Generate Code

💡 Dùng DMA để ADC đọc tự động mà không tốn CPU — quan trọng vì cần đọc liên tục.

## 2.2 Code đọc ADC bằng DMA

/* adc_handler.h */

#ifndef ADC_HANDLER_H

#define ADC_HANDLER_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

typedef struct {

uint8_t fuel_percent;   // 0-100%

uint8_t temp_celsius;   // 0-120°C

} VehicleAnalog_t;

extern VehicleAnalog_t g_analog;

extern ADC_HandleTypeDef hadc1;

void ADC_Handler_Init(void);

void ADC_Handler_Update(void);

#endif

/* adc_handler.c */

#include "adc_handler.h"

VehicleAnalog_t g_analog = {0};

uint16_t adc_dma_buffer[2];  // Buffer DMA cho 2 kênh

void ADC_Handler_Init(void) {

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_dma_buffer, 2);

}

void ADC_Handler_Update(void) {

// Map giá trị ADC (0-4095) sang phần trăm và độ C

g_analog.fuel_percent = (uint8_t)(adc_dma_buffer[0] * 100 / 4095);

g_analog.temp_celsius = (uint8_t)(adc_dma_buffer[1] * 120 / 4095);

}

💡 Gọi ADC_Handler_Update() trong main loop để cập nhật giá trị liên tục.

# PHẦN 3 — TIMER ENCODER: ROTARY ENCODER KY-040

## 3.1 Cấu hình CubeMX

- TIM3 → Combined Channels → Encoder Mode

- PA6 = TIM3_CH1, PA7 = TIM3_CH2

- Counter Period: 65535 (max), Encoder Mode: TI1 and TI2

- Prescaler: 0

- Generate Code

## 3.2 Code đọc Encoder

/* encoder_handler.h */

#ifndef ENCODER_HANDLER_H

#define ENCODER_HANDLER_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

extern TIM_HandleTypeDef htim3;

typedef struct {

int16_t  count;         // Giá trị đếm hiện tại

int16_t  delta;         // Thay đổi so với lần trước

uint16_t speed_kmh;     // Tốc độ xe (0-200 km/h)

} EncoderData_t;

extern EncoderData_t g_encoder;

void Encoder_Init(void);

void Encoder_Update(void);

#endif

/* encoder_handler.c */

#include "encoder_handler.h"

EncoderData_t g_encoder = {0};

void Encoder_Init(void) {

HAL_TIM_Encoder_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_ALL);

// Set counter về giữa để đếm cả 2 chiều

__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 32767);

}

void Encoder_Update(void) {

static int16_t last_count = 32767;

int16_t current = (int16_t)__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim3);

g_encoder.delta = current - last_count;

last_count = current;

// Tích lũy tốc độ: xoay phải tăng, trái giảm

int16_t new_speed = (int16_t)g_encoder.speed_kmh + g_encoder.delta;

if (new_speed < 0)   new_speed = 0;

if (new_speed > 200) new_speed = 200;

g_encoder.speed_kmh = (uint16_t)new_speed;

}

💡 Gọi Encoder_Update() trong Timer interrupt 100ms để cập nhật tốc độ đều đặn.

# PHẦN 4 — CAN BUS: GIAO TIẾP VỚI RASPBERRY PI

## 4.1 Cấu hình CubeMX

- Connectivity → CAN → Enable

- PA11 = CAN_TX, PA12 = CAN_RX (tự động)

- Bit Timings: Prescaler=4, Time Quanta BS1=13, BS2=2 → Baudrate = 500kbps

- NVIC: Enable CAN1 RX0 interrupt (nếu cần nhận)

- Generate Code

## 4.2 Định nghĩa CAN Frame — Quan trọng nhất

Đây là bảng CAN ID và data format — phải nhất quán giữa STM32 và Raspberry Pi.

| CAN ID | Tên Frame | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x100 | VEHICLE_MOTION | Speed H | Speed L | RPM H | RPM L | Reserved |
| 0x101 | VEHICLE_STATUS | Fuel% | Temp°C | Signals | Doors | Reserved |

Byte Signals (0x101 Byte2): Bit0=LeftSignal, Bit1=RightSignal, Bit2=Headlight, Bit3=Horn, Bit4=Seatbelt

Byte Doors (0x101 Byte3): Bit0=DoorOpen, Bit1=LightSwitch, Bit2=GearSwitch

## 4.3 Code gửi CAN Frame

/* can_handler.h */

#ifndef CAN_HANDLER_H

#define CAN_HANDLER_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

#include "encoder_handler.h"

#include "adc_handler.h"

#include "gpio_handler.h"

#define CAN_ID_MOTION   0x100

#define CAN_ID_STATUS   0x101

extern CAN_HandleTypeDef hcan;

void CAN_Handler_Init(void);

void CAN_SendMotionFrame(void);

void CAN_SendStatusFrame(void);

#endif

/* can_handler.c */

#include "can_handler.h"

static CAN_TxHeaderTypeDef tx_header;

static uint32_t tx_mailbox;

void CAN_Handler_Init(void) {

HAL_CAN_Start(&hcan);

tx_header.IDE = CAN_ID_STD;

tx_header.RTR = CAN_RTR_DATA;

tx_header.DLC = 8;

}

void CAN_SendMotionFrame(void) {

uint8_t data[8] = {0};

uint16_t speed = g_encoder.speed_kmh;

uint16_t rpm   = speed * 30;  // RPM mô phỏng từ speed

data[0] = (speed >> 8) & 0xFF;  // Speed High byte

data[1] = speed & 0xFF;          // Speed Low byte

data[2] = (rpm >> 8) & 0xFF;    // RPM High byte

data[3] = rpm & 0xFF;            // RPM Low byte

tx_header.StdId = CAN_ID_MOTION;

HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan, &tx_header, data, &tx_mailbox);

}

void CAN_SendStatusFrame(void) {

uint8_t data[8] = {0};

uint8_t signals = 0;

uint8_t doors   = 0;

// Đóng gói các bit signals

signals |= (g_buttons.left_signal  & 1) << 0;

signals |= (g_buttons.right_signal & 1) << 1;

signals |= (g_buttons.headlight    & 1) << 2;

signals |= (g_buttons.horn         & 1) << 3;

signals |= (g_buttons.seatbelt     & 1) << 4;

doors |= (g_buttons.door_open     & 1) << 0;

doors |= (g_buttons.light_switch  & 1) << 1;

doors |= (g_buttons.gear_switch   & 1) << 2;

data[0] = g_analog.fuel_percent;

data[1] = g_analog.temp_celsius;

data[2] = signals;

data[3] = doors;

tx_header.StdId = CAN_ID_STATUS;

HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan, &tx_header, data, &tx_mailbox);

}

# PHẦN 5 — TIMER INTERRUPT: GỬI DATA ĐỊNH KỲ

## 5.1 Cấu hình Timer ngắt 100ms

- TIM2 → Clock Source = Internal Clock

- Prescaler = 7199 (72MHz / 7200 = 10kHz)

- Counter Period = 999 (10kHz / 1000 = 10Hz = 100ms)

- NVIC: Enable TIM2 global interrupt

- Generate Code

## 5.2 Code main.c hoàn chỉnh

/* main.c - Vòng lặp chính */

#include "main.h"

#include "gpio_handler.h"

#include "adc_handler.h"

#include "encoder_handler.h"

#include "can_handler.h"

int main(void) {

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

MX_ADC1_Init();

MX_TIM2_Init();

MX_TIM3_Init();

MX_CAN_Init();

// Khởi tạo các module

ADC_Handler_Init();

Encoder_Init();

CAN_Handler_Init();

// Bật Timer interrupt 100ms

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

while (1) {

// Đọc công tắc gạt (polling)

GPIO_Handler_ReadSwitches();

// Cập nhật ADC

ADC_Handler_Update();

HAL_Delay(10);

}

}

// Timer interrupt callback - gọi mỗi 100ms

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {

if (htim->Instance == TIM2) {

Encoder_Update();         // Cập nhật tốc độ từ encoder

CAN_SendMotionFrame();    // Gửi frame tốc độ/RPM

CAN_SendStatusFrame();    // Gửi frame trạng thái xe

}

}

# PHẦN 6 — TEST & DEBUG TỪNG BƯỚC

## 6.1 Thứ tự test đúng chuẩn

Tuyệt đối không test tất cả cùng lúc — debug sẽ rất khó. Làm từng bước:

| Bước | Test gì | Công cụ kiểm tra | Dấu hiệu thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIO nút nhấn | LED PC13 bật tắt khi nhấn | LED phản hồi đúng nút |
| 2 | ADC biến trở | In giá trị qua UART → Serial Monitor | Giá trị 0-100 thay đổi khi vặn |
| 3 | Encoder tốc độ | In speed_kmh qua UART | Xoay phải tăng, trái giảm |
| 4 | CAN gửi frame | candump can0 trên RPi terminal | Thấy frame 0x100 và 0x101 |
| 5 | CAN data đúng | Decode frame trên python-can | Giá trị khớp với thao tác phần cứng |

## 6.2 Debug bằng UART

Thêm UART print để xem giá trị nội bộ khi chưa có CAN:

// Trong main loop, in ra UART để debug

char debug_buf[64];

sprintf(debug_buf, "Speed:%d Fuel:%d Temp:%d Sig:%02X\r\n",

g_encoder.speed_kmh,

g_analog.fuel_percent,

g_analog.temp_celsius,

g_buttons.left_signal | (g_buttons.right_signal<<1));

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)debug_buf, strlen(debug_buf), 100);

## 6.3 Test CAN trên Raspberry Pi

Sau khi STM32 đã gửi được CAN frame, dùng lệnh sau trên RPi để kiểm tra:

# Cấu hình CAN interface trên RPi

sudo ip link set can0 type can bitrate 500000

sudo ip link set up can0

# Xem raw CAN frames

candump can0

# Output mẫu khi thành công:

# can0  100   [8]  00 50 0F 00 00 00 00 00  (speed=80, rpm=3840)

# can0  101   [8]  64 5A 03 00 00 00 00 00  (fuel=100%, temp=90, signals=0x03)

# PHẦN 7 — LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH XỬ LÝ

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách fix |
| --- | --- | --- |
| Nút nhấn bị nhận nhiều lần | Thiếu debounce | Thêm check thời gian 50ms trong EXTI callback |
| ADC luôn trả về 0 hoặc 4095 | Chân PA0/PA1 chưa set Analog mode | CubeMX: click PA0 → ADC1_IN0, không phải GPIO |
| Encoder không đếm | Timer chưa start hoặc sai chân | Kiểm tra HAL_TIM_Encoder_Start, đúng TIM3_CH1/CH2 |
| CAN không gửi được | Thiếu 120Ω termination hoặc sai baudrate | Đo điện áp CANH-CANL khi idle phải là 2.5V |
| candump không thấy frame | can0 chưa up hoặc sai bitrate | Chạy lại lệnh ip link set can0 bitrate 500000 |
| Blue Pill không nạp code | BOOT0 chưa set đúng | BOOT0=1 khi nạp, BOOT0=0 khi chạy bình thường |
| HAL_CAN_AddTxMessage thất bại | Mailbox đầy, chưa có node nhận | Kết nối RPi trước khi test CAN, kiểm tra return value |

# PHẦN 8 — CHECKLIST HOÀN THÀNH STM32

Đánh dấu từng bước trước khi chuyển sang lập trình Raspberry Pi:

- STM32CubeIDE đã cài, project đã tạo thành công cho STM32F103C8T6

- Đã nạp firmware test LED PC13 nháy được

- GPIO: 6 nút nhấn hoạt động đúng, có debounce, in log qua UART

- GPIO: 2 công tắc gạt đọc đúng trạng thái 0/1

- ADC: 2 biến trở đọc ra giá trị 0-100% và 0-120°C

- Encoder: Xoay phải tăng tốc độ, xoay trái giảm, in đúng qua UART

- CAN: TJA1050 đã đấu dây đúng, có 2 điện trở 120Ω

- CAN: candump trên RPi thấy frame 0x100 và 0x101 định kỳ 100ms

- CAN: Decode frame trên Python, giá trị đúng với thao tác phần cứng

- Toàn bộ data gửi lên RPi: speed, rpm, fuel, temp, signals, doors đều đúng

Hoàn thành PHẦN STM32 → Chuyển sang lập trình Raspberry Pi + QML + AI 🚀